安徽省宣城中心医院医疗器械标书文件

- 招标项目基本内容

项目名称：医疗设备等项目

招标编号：2016YLSB1128

设备名称：1.听力筛查仪

2. LEEP刀

设备数量：各 1套

技术规范：请参阅国家相关标准

设备用途：科室专用

- 招标人资格要求：投标人只允许为生产厂商指定的市级以上代理商

投标人必须提供本产品销售合同两份以上

国产设备保修三年，进口设备保修二年

- 获取标书文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

- 获取招标文件时间：从2016年 11月 29日至2016年 12月 05 日

（节假日以及每天午休时间除外）（北京时间）

- 获取招标文件地点：安徽省宣城中心医院设备科

- 获取招标文件方式：现场现金购买

- 投标截止时间、开标时间及地点

- 投标截止时间：2016年 12	月 05日下午04：00（北京时间）前

- 议标时间：2016年 12	月 06日 下午02：30（北京时间）

- 开标地点：安徽省宣城中心医院行政楼三楼会议室

- 采购人名称。地址和联系方式

采购项目单位名称：安徽省宣城中心医院采购领导组

采购项目单位地址：安徽省宣城市锦城北路68号

采购项目联系人员：刘宣斌.谢辛玲

采购项目联系电话：0563-2829836   0563-2829778

采购项目电子邮箱：ZXYYLXB@163.COM

安徽省宣城中心医院

2016-11-28

产品名称：客观听力测试仪（听力筛查仪）

基本技术参数

- ★品牌、类型：原装进口、手持式

- 探头:超轻耐用的金属探头,长度1米，重量仅28克

- 独有的耳针设计，防止耵聍堵塞探头

- 探头接口：HDMI

- 按键操作:可靠度高，包括设置、变换显示、重新开始、停止均可通过4键完成

- ★操作语言：主机全中文操作测试界面，简单易学

- ★数据传输及打印: 无线蓝牙传输打印测试结果，主机与打印机通过无线蓝牙连接，3秒钟内可通过远程打印机自动打印出测试结果

- 测试结果显示：测试过程、噪音水平、耳内容积、信噪比强度、测试结果等以图形、PASS/REFER的方式在LCD液晶显示屏上实时清晰显示

- ★储存：测试结果可保存在主机内，可以保存不少于200个结果

- 抗干扰能力：具有在环境噪声不超过70dB SPL均可顺利完成测试的超强抗干扰能力，无需专用隔音室

- ★电 源: 3.6 V可充电锂离子电池，单次使用时间达20小时

- 尺寸和重量：长 x 宽 x 高: 10x 5 x 3 cm / 200g

DPOAE：

频率范围：2-5KHz

★频点：测试频率不得少于四个

刺激声强度：40-70 dB SPL

测试时间可选：4秒/频点，2秒/频点

麦克风系统噪声：-20dB SPL@2KHz；-13dB SPL@1KHz

配置清单

主机 1台

探头 1个

耳塞 1盒

MPT-II标签打印机 1个

热敏打印纸 1卷

主机电源 1个

打印机电源 1个

操作手册 1本

说明：

1、投标人需提供盖章的所投准确产品参数和彩页，彩页需是厂家印刷品，不接受后期彩打的彩页。

2、投标人需提供所投产品的针对此次招标的准确配置表，将按此配置表核对偏离表和中标后的验收。

3、投标人需带机现场演示。

4、提供安徽省内用户名单

LEEP刀技术参数

★主机原装进口。

- 技术要求及参数：

1．用途：可用于外科手术及妇科宫颈疾病的环切，锥切，及组织活检等。效果有别于高频电刀，可以达到非常精细的手术效果，不会产生组织拉扯和炭化现象。

2．疼痛感小、留下疤痕小、手术恢复快

3．热损害小，可为病理检测提供无炭化的组织学标本；

★4．主机高频输出频率：4.0MHZ～5.0MHZ (须在注册登记表上体现出来)。

★5．主机输出最大功率： 150W

6．主机工作模式；纯切，混切（二种），单极凝血，双极凝血。

7．主机控制方式；手控，脚控。

8．一体化设计的吸烟器结构紧凑，便于移动，清洁，维护；

9．吸烟器功率：800W。

10．吸烟器工作噪音；≤45db。

11．吸烟器净化效率；＞90%。

12．吸烟器最大真空度：14kpa

二．要求系统配置

| 1 | 主机 | 1台 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 一体化吸烟器及台车 | 1套 |
| 3 | 脚踏控制开关 | 1个 |
| 4 | 耐用脚控刀笔 | 1支 |
| 5 | 可多次使用的手控刀笔 | 2支 |
| ★6 | 耐用多用途电极（一套7只） | 1套 |
| ★7 | LEEP刀电极（妇科专用：锥，大环，中环，小环，球） | 5支 |
| 8 | 耐用负极板及连线（或一次性负极板及连线） | 1套 |